ООО «Компания Земпроект»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-КОКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Усть-Коксинского района

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование изменений	4

Общие положения. Цели и задачи проекта	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

1.1. Предложения по изменению границ муниципального	7

образования	7

1.2. Прогноз численности населения	8

1.3. Предложения по изменению границ земель	9

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

1.4.1. Жилая зона	11

1.4.2 Общественно-деловая зона	11

1.4.3 Зона производственного использования	14

1.4.4 Зона рекреационного назначения	14

1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры	15

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры	18

1.4.7 Объекты специального назначения	26

1.5 Инженерная подготовка территории	28

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды	31

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды	31

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды	31

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	32

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов	32

1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	33

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	33

1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	34

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ	37

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	41

4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	49

5. Технико-экономические показатели проекта	53

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
|  | Положения о территориальном планировании | Том 1 |
|  | Карта границ населенных пунктов Усть-Коксинского СП М 1:50000 | ГП 1 |
|  | Карта функциональных зон Усть-Коксинского СП М 1:50000 Карта планируемого размещения объектов местного значения Усть-Коксинского СП М 1:50000 | ГП 2 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон с. Усть-Кокса и с. Баштала 1:5000 | ГП 3 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон с. Кастахта и п. Курунда 1:5000 | ГП 4 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон с. Власьево 1:5000 | ГП 5 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон с. Синий Яр 1:5000 | ГП 6 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон п. Тюгурюк 1:5000 | ГП 7 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения и карта функциональных зон п. Красноярка 1:5000 | ГП 8 |

- Обоснование изменений

Работа по проекту Внесение изменений в генеральный план Усть-Коксинского  СП выполнена по заказу Администрации Усть-Коксинского  СП Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай.

Цель разработки проекта:

1. Внесение изменений в границы населенных пунктов в связи с расширением населенных пунктов.

2. Приведение наименований и обозначений функциональных зон Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

3.Внесение изменений в Карту функциональных зон Генерального плана в связи с изменением административного управления поселения, с учетом планов развития жилищного строительства, размещения объектов социального, административного и производственного назначения, инвестиционных проектов, намеченных к реализации с 2017 года.

4.Внесение изменений в Карты планируемого размещения объектов местного значения в части дополнения состава муниципальными объектами в соответствии с Реестром объектов муниципальной собственности.

5. Исключены из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса и планируемых земель населенного пункта земельные участки под сельскими лесами  согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года, в котором указано, что  леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях населенных пунктов, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда.

6. Рекомендован перевод земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Проект Внесение изменений в генеральный план Усть-Коксинского сельского поселения разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай Республика Алтай 2014 (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209),

– Законом Республики Алтай от 03.03.2008 г. № 8-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их».

– Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II-04-2003;

– Сводом правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

– Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.;

Использовались материалы:

3. Генеральный план Усть-Коксинского сельского поселения Республики Алтай, разработанный ООО «Компания Земпроект»;

4. Внесение изменений в Схему Территориального Планирования Республики Алтай, разработанную  ЗАО « НИИ Гипрозем»;.

5.Внесение изменений в  Схему территориального планирования МО «Усть-Коксинский район», выполненных специалистами  ООО «Компания Земпроект» в 2016 г.

6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Планово-картографический материал: ортофотопланы, изготовленные специалистами ООО Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан» в 2010 году;

– космические снимки  GeoEye-1 на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены администрациями Усть-Коксинского сельского поселения и  Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай, специализированными организациями и органами государственной статистики.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

Ранее выполненные работы по разработке ГП Усть-Коксинского СП Усть-Коксинского района были выполнены в условной системе координат. В настоящий момент кадастровая палата по Республике Алтай перешла на местную систему координат, соответственно был проведен пересчет всех слоев и растровой подложки в МСК-04.

Проект разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь – 2026 год.

Расчетный срок – 2032 год.

Согласно внесенных изменений в генеральный план Усть-Коксинского сельского поселения, материалы Положения (ст.19 ГК РФ) содержат:

1) положение о территориальном планировании;

1) карту границ населенных пунктов  Усть-Коксинского  СП

2) карту планируемого размещения объектов местного значения М 1:50000 и карту функциональных зон Усть-Коксинского  СП;

3) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Усть-Кокса и с. Баштала.

4) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон  с. Кастахта и п. Курунда;

5) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Власьево;

6) 5) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Синий Яр;

7) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон п. Тюгурюк;

8) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон п. Красноярка;

Основные задачи:

Подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ населенных пунктов Усть-Коксинского СП;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2032 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.)

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

На расчетный срок генеральным планом не предлагается изменение существующей границы Усть-Коксинского сельского поселения.

- 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2032 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2016 гг.

Демографическая характеристика и расчет населения приведены в отчетах генеральных планов населенных пунктов Усть-Коксинского сельского поселения. В табл. 1 показана численность населения, принятая проектами генпланов населенных пунктов.

Таблица 1

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01. 17 г | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |  |
| с. Усть-Кокса | чел. | 4437 | 5480 | 6212 |  |
| С. Баштала | чел. | 454 | 460 | 500 |  |
| С. Власьево | чел. | 11 | 14 | 20 |  |
| С. Кастахта | чел. | 137 | 160 | 215 |  |
| П. Красноярка | чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| П. Курунда | чел. | 216 | 230 | 300 |  |
| П. Тюгурюк | чел. | 334 | 360 | 400 |  |
| С. Синий Яр | чел. | 6 | 6 | 14 |  |
| Итого: | чел. | 5596 | 6711 | 7662 |  |

Прирост населения к расчетному сроку составит от 15% до 40% в с. Усть-Кокса от существующего населения.

В п. Красноярка постоянно проживающих жителей числится 1человек. Учитывая выгодное транспортное положение и уникальные природные условия данной территории, рекомендуется населенный пункт использовать как дачно-садовый кооператив.

- 1.3. Предложения по изменению границ земель

Земли населенного пункта

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы сел Усть-Коксинского СП с учетом развития их планировочной структуры.

- для развития населенного пункта, строительства жилья, промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

Предлагается перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта

С. Усть-Кокса –  248,1 га;

С. Баштала -  16,9 га;

С. Кастахта -   32,4 га;

С. Синий Яр-  2,3 га;

С. Власьево-   5,3 га;

П. Курунда -  38,8 га;

П. Красноярка – 5,3 га;

П. Тюгурюк -45,3, га.

Предложения по изменению границ земель промышленности

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Предлагается перевод 4,0 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного специального назначения под скотомогильники и кладбища.

Предлагается перевод 20,4 га из земель сельхозназначения и 2,0 га из земель запаса в земли промышленности и иного специального назначения, в том числе земли автомобильного транспорта под объездную дорогу.

Предложения по изменению границ земель запаса

Проектом предусмотрены мероприятия по переводу земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. Предлагается  перевести 7145 га из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется перевести в категорию земель лесного фонда (45908 га).

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Усть-Коксинского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 173812,0 | 170324,0 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 123814,7 | 84634,5 |
|  |  | % |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1033,3 | 1419,7 |
|  |  | % | 0,6 | 1,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Усть-Кокса | га | 645,5 | 893,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Баштала | га | 100,9 | 117,8 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Кастахта | га | 74,3 | 106,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Власьево | га | 20,3 | 25,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Синий Яр | га | 4,8 | 7,1 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Курунда | га | 54,4 | 93,2 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Красноярка | га | 18,4 | 23,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Тюгурюк | га | 114,7 | 152,0 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 181 | 211,8 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 41228 | 87136 |
|  |  | % | 24,4 | 51,2 |
| 1.4 | Земли запаса | га | 7145 | - |
|  |  | % | 4,2 | 4,1 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 383 | 383,0 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 27,0 | 27,0 |
|  |  | % |  |  |

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В границах населенных пунктов определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона производственного использования;

- зона инженерной  и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

- 1.4.1. Жилая зона

С. Усть-Кокса - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — с 481,4 га до 505,1 га;

С. Баштала - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 84,0 га;

П. Тюгурюк - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки с 63,6 га— до 84,1 га ;

С. Кастахта - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — с 48,7 га до 60,1 га ;

Пос. Курунда - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — с 43,0 га до 57,5 га ;

С. Синий Яр - упорядочение существующей жилой застройки –до 6,3 га;

С. Власьево - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки – с 14,2 га до 16,7 га

Пос. Красноярка упорядочение существующей жилой застройки – до 6,6 га.

1.4.2 Общественно-деловая зона

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай 2014 (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209), исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Решениями генерального плана населенного пункта в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

С. Усть-Кокса

- На первую очередь предлагается:

- — Завершение строительства школы на 275учащихся;

- — Реконструкция здания администрации Усть-Коксинского СП

— разработка проектно-сметной документации и строительство дома творчества;

— разработка проектно-сметной документации и строительство автовокзала;

— разработка проектно-сметной документации и строительство спортзала 540 кв м пола

— разработка проектно-сметной документации и строительство многофункционального развлекательного комплекса;

— строительство закрытого рыночного комплекса на 21 рабочее место;

— строительство закрытого КБО (комбината бытового обслуживания) на 21 рабочее место;

— строительство кафе;

— строительство детского сада в микрорайоне «Восточный» на 120 мест;

— строительство двух детских садов в микрорайоне «Башталинка» на 140 мест каждый;

— строительство школы в микрорайоне «Башталинка» на 300 мест.

С. Баштала

— разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада на 60 мест;

— строительство спортивной площадки;

— разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона;

— строительство детских площадок.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания щколы, сельского дома культуры, детского сада.

Пос. Тюгурюк

разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада;

разработка проектно-сметной документации и строительство сельского дома культуры;

разработка проектно-сметной документации и реконструкция среднеобразовательной школы;

разработка проектно-сметной документации и строительство медицинского пункта.

— разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона;

— строительство детских площадок;

Реконструкции согласно проекту подлежит здание, детского сада.

С. Кастахта

В с. Кастахта предлагается  организация детского сада на 35 мест.

- строительство сельского клуба в центральной части села,

- строительство рынка торговой площадью 10 м² на вновь застраиваемой территории.

Учитывая малочисленность населенного пункта, предлагается строительство объектов социальной сферы многоцелевого использования, что позволит концентрировать ресурсы в разных отраслях социальной сферы и строить современные здания, где в одном здании может быть ФАП, с отдельным входом можно размещать и детский сад.

Кроме того, запланировано новое здание, где будет размещен магазин, кафе, парикмахерская, рынок.

П. Курунда

Предлагается  организация детского сада на 35 мест.

- строительство рынка торговой площадью 15 м² на вновь застраиваемой территории.

Для организации занятости детей во внеурочное время проектом предлагается строительство спортивного комплекса.

Учитывая малочисленность населенных пунктов Синий Яр и Власьево, предлагается строительство магазинов и спортивных площадок.

- 1.4.3 Зона производственного использования

С. Усть-Кокса

Проектом не предусмотрено размещение новых территорий под производственные предприятия, площадь земель под размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий составляет  59,0 га. В западной части села в производственной зоне достаточно свободных территорий для развития производства.

На расчетный срок планируется создание предприятия по расфасовке трав и БРУ (бетонно-растворный узел).

С. Баштала

Проектом не предусмотрено размещение новых территорий под производственные предприятия. Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в северо-восточнй части населенного пункта сохраняются до полной амортизации.

С. Кастахта

Рекомендуется вынести коммунально-складские помещения из южной части села. Производственная зона сохраняется в западной части села.

Пос. Курунда

В западной части села расположены территории производственных предприятий и коммунально-складских объектов.

Основные предприятия села: зерносклады СПК «Коксинский.

Производственные объекты имеют IV - V классы вредности (санитарная зона 50-100м) и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки.

В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий. Данные предприятия сохраняются до полной амортизации.

Предлагается производственную зону организовать в восточной части села, где будут размещены пилорамы.

- 1.4.4 Зона рекреационного назначения

Усть-Коксинское СП располагает значительными рекреационными ресурсами.

На территории Усть-Коксинского СП выделены памятники природы местного значения:

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения Усть-Коксинского СП Усть-Коксинского района РА

| Название | Вид ООПТ | Значение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятникии природы |  |  |  |
| Стрелка (место впадения р. Кокса в р. Катунь | Памятники природы. | Местное | 58,8 |
| Коксинская роща | Памятники природы. | Региональное | 119,5 |
| Участок между реками Малая и Большая Громотуха | Памятники природы. Озера. | Региональное | 130 |

Долины рек Катуни и Коксы имеет высокую категорию ценности. На сегодняшний момент здесь развит неорганизованный, массовый туризм и отдых местного населения.

Для рекреационной зоны предлагается участок между реками Малая и Большая Громотуха, площадью 1685 га, где можно организовать сплав по р. Кокса, пешеходные маршруты на белки и озера. Предлагается создание туристической базы около с. Тюгурюк: «Медвежья Гора» и караван-парки на берегу р. Кокса.

Предложено строительство турбаз и  развитие водной рекреации на берегу  р. Катунь и р. Кокса.

В табл. 3 приведен список перспективных рекреационных зон..

Таблица 3

Список перспективных рекреационных зон

| № п/п карте | Название | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Район между М.Громотухой и Б. Громотухой | 1685 |
| 2 | Долина Катуни п. Красноярка | 25 |
| 3 | Караван-парк на берегу р. Кокса около с. Власьево | 133 |
| 4 | Караван-парк на берегу р. Кокса около с. Усть-Кокса | 83 |
| 5 | Медвежья Гора | 1685 |
| 6 | Санаторно-курортная зона | 241 |
| 7 | Берег р. Тюгурюк | 47 |
|  | Всего: | 3899 |

- 1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры

С. Усть-Кокса

Улично-дорожная сеть на территории села формируется во взаимоувязке с  системой улиц и дорог, обслуживающих прилегающие населенные пункты - райцентр Усть-Кокса и село Баштала. При проектировании сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон микрорайона общественным транспортом с подключением к общепоселковой транспортной сети. Ширина санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки  принята 50 м. В санитарно-защитной зоне допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей, вдоль дороги проектом предусмотрена полоса зеленых насаждений шириной 12 м. Проектируемая  улично-дорожная сеть представлена основными и второстепенными жилыми  улицами, дорогами местного значения.

Система улиц и проездов на территории селитебной зоны микрорайона обеспечивает удобную связь  с внешней сетью дорог, с местами приложения труда, между жилыми кварталами, общественным центром и отдельными зданиями общественного назначения. Сеть хозяйственных проездов обеспечивает удобную связь усадебных дворов с выгонами и дополнительными индивидуальными участками, что необходимо при содержании личного подсобного хозяйства. Продольные уклоны улиц обеспечат естественный отвод поверхностных вод.

Наиболее интенсивное движение автотранспорта предполагается по главной улице микрорайона (1-1) протяженностью 1750 м связывающей жилую застройку с общественным центром микрорайона, промышленной зоной  и  дополнительным центром - главным объектом которого является автостанция.

Поперечный профиль ее составляет 37 м, по улице предусмотрена пешеходная аллея. Ширина второстепенных улиц составляет 50 м, 24,5 м, 23,8 м, 23 м, 18 м - общей протяженностью 16 400 м. Вдоль красных линий предусмотрены тротуары шириной от 1.0 до 1.5 м.

Общая протяженность улиц составляет -  18150 м. Радиусы закругления проезжих частей улиц и дорог проектом приняты — 6 м.

В местах сопряжения тротуаров с проездами, необходимо устройство пандусов для мало мобильных групп населения с уклоном 8 %.

Проектом предусматривается строительство автостанции в юго-западной части микрорайона.

В юго-западном направлении от проектируемого микрорайона  расположены две автозаправочные станции одна из них с местом для отдыха водителей и автосервис.

Остановки общественного автотранспорта планируется размещать с максимальным интервалом 400 м.

Хранение автомобилей в микрорайоне с усадебной застройкой осуществляется на приусадебных участках. Для обеспечения пропуска индивидуального автотранспорта проектом предусматривается создание замкнутого контура местных дорог имеющих выход на основные транспортные направления.

Трудовые и культурно-бытовые поездки населения будут иметь центробежный характер в сторону райцентра в рабочие дни недели.

Перевозку пассажиров с территории микрорайона планируется осуществлять за счет увеличения траектории существующего внутрипоселкового маршрута села Усть-Кокса, для этого в западной и восточной частях микрорайона предусмотрены остановочные павильоны.

В связи с тем, что средне-образовательные учреждения в микрорайоне не предусмотрены, организовано маршрутное сообщение с школой, расположенной в райцентре.

Предусматривается совершенствование существующей улично-дорожной сети :

-  основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м.

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м.

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция мостов через р. Кокса.

С. Баштала

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети:

Основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 4,0 км, площадь покрытия 30000 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 8,2 км, площадь покрытия 49200 кв. м.

проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 1,3 км. площадью покрытия  7800 кв. м.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство моста через р. Башталинка по ул. Центральная.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство моста через р. Башталинка по ул. Речная.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство моста через р. Башталинка по дороге Усть-Кокса - Кастахта .

Пос. Тюгурюк

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия

– ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 5,2 км, площадь покрытия 39000 кв. м.;

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 10,5 км, площадь покрытия 63000 кв. м.

- Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 7,4 км. площадью покрытия  44400 кв. м.

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция моста через  р. Кокса расположенного в границах населенного пункта.

С. Кастахта

Улично- дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично- дорожной сети :

- основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,0 м, протяженностью 2,3 км,

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 6,9 км.

Запланировано строительство двух мостов.

Пос. Курунда

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

- основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,0 м, протяженностью 1,5 км

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 3,4 км.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 6,9 км.

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

С. Усть-Кокса

Расход воды  составляет  566,7 м3/сут (согласно ранее выданному проекту обществом с ограниченной ответственностью ООО «НТП АРТА» г. Новосибирск).

Место положения  водозаборной площадки на северо-западной части села. На территории водозаборного узла насчитывается  2 ранее запроектированные скважины по 250 м3 каждая (согласно ранее выданному проекту обществом с ограниченной ответственностью ООО «НТП АРТА» г. Новосибирск).

Забор воды осуществляется из защищенного водоносного горизонта.

Для предотвращения подземных источников водоснабжения от загрязнения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Граница первого пояса – зона строгого режима составляет 50 м для всех скважин.  Граница второго пояса определяется гидрологическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Водопроводная сеть  кольцевая  проложена вдоль  улиц.

Пожаротушение зданий и сооружений предусматривается из пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение жилой и общественной застройки  на 1 очередь и  расчетный срок предусматривается от кольцевого   проектируемого водопровода.

Регулирующий объем для проектируемого микрорайона Башталинка» составляет 127,5 м3, аварийный запас – 200,5 м3. Противопожарный объем составляет 216 м3.  В контррезервуаре предусмотрен объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п. 9.4 СНиП 2.04.02-84 и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов в соответствии с п. 15.3 СНиП 2.04.02-84.

Соединение каждого резервуара с подающими  и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий.

Водопроводная сеть – кольцевая, преимущественно из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 18,9 км.

При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

С. Баштала

Необходимый запас подземных вод  в количестве 180 м3/сут.
Для уточнения местоположения арт. скважин на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов.
Проектом сохраняется существующая объединенная система хозяйственно-питьевого  водопровода с сооружениями на них.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых и проведением реконструкции разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 9 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый.

Проектом предусматривается строительство водонапорной башни 50 м3 рядом с проектируемым водозабором. Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84. Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

Пос. Тюгурюк

Необходимый запас подземных вод  в количестве 172,0 м3/сут.

Для уточнения местоположения арт. скважин на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых (3,7 км по правую сторону р. Катуни 10,0 км по левую) и проведением реконструкции разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 8,4 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 4-х резервуаров чистой воды объемом по 50 м3 каждый.

Проектом предусматривается строительство 3-х водонапорных башен 50м3 рядом с проектируемым водозабором. Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты.

С. Кастахта

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 128,3 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 8,3 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух скважин и двух водонапорных башен объемом 65 и 60 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

В случае невозможности использования подземных источников водоснабжения для нужд села, существует возможность забора воды из поверхностных источников водоснабжения горных рек.

Пос. Курунда

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 194,6 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки поселка. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 8,7 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство трех скважин и трех водонапорных башен объемом 65, 60 и 60 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

В случае невозможности использования подземных источников водоснабжения для нужд поселка, существует возможность забора воды из поверхностных источников водоснабжения горных рек.

В населенных пунктах Власьево, Синий Яр, Красноярка планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин

Водоотведение

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения, с устройством  индивидуальных выгребов во всех населенных пунктах сельского поселения.

С. Усть-Кокса

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Общественные здания оборудовать заводскими выгребами. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Очистку выгребов выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений.

Для очистки сточных вод применяются  существующие поля подземной фильтрации.

Теплоснабжение

с. Усть-Кокса

Предусматривается централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки микрорайона «Восточный» и микрорайона «Башталинка».

Для нужд горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах зданий установить водонагреватели. Вид топлива – твердое.

Весь расход тепла общественными зданиями и жилыми домами составит:

на отопление и вентиляцию 15,1 Гкал/час;

на горячее водоснабжение 1,28 Гкал/час.

Итого: 16,39 Гкал/час.

Запланировано строительство котельной и прокладка тепловых сетей в микрорайоне «Восточный» и микрорайоне «Башталинка»

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищно-коммунального определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» и рекомендация по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов часть 4.

С. Баштала

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных  для общественных объектов.

пос. Тюгурюк

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 для садика установленной мощности 0,2 Гкал/час;

№2 для СДК на 100 мест установленной мощности 0,2 Гкал/час;

№3 реконструируемая для садика установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№4  реконструируемая для школы  на 200 мест  установленной мощности 0,4 Гкал/час.

С. Кастахта

Организация централизованной системы теплоснабжения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и общественных зданий.

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных установленной мощности 0,9 Гкал/час.

Пос. Курунда

Организация централизованной системы теплоснабжения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и общественных зданий.

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных установленной мощности 1,5 Гкал/час.

Электроснабжение

с. Усть-Кокса

Электроснабжение жилых и общественных зданий предусматривается от трансформаторных подстанций киоскового типа ОАО «Алттранс». Всего на территории микрорайона «Башталинка» размещается 18 трансформаторных подстанций. Подключение трансформаторных подстанций предусмотрено ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ подстанции расположенной на углу улиц Советской и Башталинской.

Воздушные линии 10 кВ выполняются СИП-3 по железобетонным опорам СВ-110-5 согласно типового проекта

С. Баштала

Вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км из жилой застройки

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

замена силовых трансформаторов на КТП 30-11-1 и КТП 30-11-2 в существующей жилой застройке со 100 кВА на 160 кВА

строительство двух трансформаторных подстанций в новой  жилой застройке

перенос трансформаторной подстанции КТП 30-11-3 в новую жилую застройку

строительство ВЛ-10 кВ  протяженностью 2,6 км

пос. Тюгурюк

Вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 1,4 км из жилой застройки

реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

строительство шести трансформаторных подстанций в новой жилой застройке

строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 3,4 км

с.К астахта

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов с.Кастахта Усть-Коксинского СП на  расчетный период до 2032 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с.Кастахта и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

Установка одной проектируемой однотрансформаторной КТП-10/0,4кВ, 160 кВА в зоне перспективной застройки.

Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории.

Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/35/10кВ №30 «Усть-Коксинская» и комплектных трансформаторных подстанций с.Кастахта по мере физического и морального износа электрооборудования.

Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с постепенной заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью 0,15 км.

Пос. Курунда

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов с.Курунда Усть-Коксинского СП на  расчетный период до 2032 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с.Курунда и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

Установка 3-х проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ в зоне перспективной застройки с трансформаторами мощностью 100 и 160 кВА.

Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории.

Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/35/10кВ №30 «Усть-Коксинская» и комплектных трансформаторных подстанций с.Курунда по мере физического и морального износа электрооборудования.

Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с постепенной заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью 0,75 км

Газоснабжение

Централизованного газоснабжения на расчетный срок не планируется.

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь и информация

С. Усть-Кокса

Для телефонизации микрорайона Башталинка, организовать два распределительных узла (РШ) емкостью по 400 пар телефонных линий (уличные распределительные шкафы на 800 пар)

От шахты АТС р.ц. Усть-Кокса до каждого РШ проложить по два канала подземной кабельной канализации — асбесто-цементная труба диаметром 110 мм. На поворотах и пределах нормативных длин установить кабельные колодцы связи ККС-2-80.

От коммутационных распределительных устройств АТС р.ц. Усть-Кокса до каждого РШ по построенной кабельной канализации проложить кабель марки ТППэп 400х2х0,4

От РШ развести воздушные линии связи по опорам кабелем ТППэпТ 100х2х0,4 с разветвлением по 20х2х0,4 до кабельных ящиков ЯКГ закрепленных на опорах. Разветвления выполнить на муфтах.

От кабельных ящиков развести абонентские линии кабелем П-274М по домам.

На вводах в дома устанавливаются стандартные устройства грозозащиты.

- 1.4.7 Объекты специального назначения

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами  на территории РА, соответственно на территории Усть-Коксинского СП будет внедрена новая система обращения с отходами, включающая в себя три периода.

Организационный период включает в себя все организационные моменты.

Подготовительный период рассчитан на 2018-2019 г.г.  В подготовительный период запланированы следующие мероприятия:

1. В целях оптимизации затрат на весь комплекс работ по обращению с ТКО (сбор, вывоз, сортировка, переработка и захоронение) от населения, кроме мест общего пользования (ответственность за сбор и вывоз ТКО от мест общего пользования возлагается на администрацию Усть-Коксинского СП) произведена разбивка муниципальных образований Республики Алтай на административно-производственные объединения (АПО), Усть-Коксинский район относится к АПО-2.

2. Реконструкция и узаконение полигона твердых коммунальных отходов, расположенного восточнее с. Усть-Кокса, в зоне действия регионального оператора за счет средств региональных операторов и операторов по концессионному соглашению (земельные участки остаются в собственности муниципальных образований, региональному оператору отдаются на основании договора аренды сроком не менее чем 5 лет);

3. Учитывая период, необходимый для ввода полигона ТКО в эксплуатацию, отходы 4-5 классов опасности будут размещаться в компостных ямах (несанкционированные свалки ТКО), обустроенные администрацией Усть-Коксинского СП.

На третьем этапе – переходном  (2020-2027 годы) - предполагается реализовать меры, обеспечивающие переход на более современные технологии обращения с отходами, в том числе:

1. Планомерное  закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТКО, расположенных на территории Усть-Коксинского СП том числе на земельных участках с кадастровыми номерами 04:08:011313:122, 04:08:010801:192, 04:08:011203:476, т.к они не соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

2. Оборудование контейнерных площадок на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Ст. 13.4 ФЗ №89 «Об Отходах производства и потребления»). Размещение мест временного хранения отходов и количество контейнеров на них согласовывается с администрацией муниципального образования, с районным архитектором и районной санэпидстанцией и Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Раздельный сбор ТКО населением стимулируется экономическими методами.

3.В переходный период организация транспортировки ТКО с целью их обработки, утилизации и размещения осуществляется региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на полигон ТКО с. Шебалино, урочище Седлушка.

4. Кроме того, запланирована реконструкция ТКО, который будет внесен в ГРОРО на территории Горбуновского СП Усть-Коксинского района (восточнее с. Усть-Кокса). Планируется оснастить полигон мусороперегрузочной станцией или мобильным мусоросортировочным комплексом производительностью до 10 тыс. мЗ/год. При этом региональному оператору необходимо будет транспортировать ТКО для обработки в с. Усть-Кокса внутри района, а для утилизации ТКО до мусоросортировочного комплекса, расположенного в с. Майма, будет транспортироваться уже вторичное отсортированное сырье, что делает утилизацию не убыточной.

В сфере обращения с биологическими отходами:

- планомерное  закрытие и консервация скотомогильников, расположенных с нарушением нормативных требований ;

- консервация закрытых скотомогильников;

Организация ритуальных услуг

Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

Требования к размещению всех кладбищ сельского поселения отвечают нормативным.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

В соответствии с нормативными требованиями площадей существующих кладбищ во всех населенных пунктах, кроме с. Усть-Кокса, достаточно до расчетного срока.

На расчетгый срок запланировао строительство нового кладбища восточнее с. Усть-Кокса.

- 1.5 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Организация водостоков и защита территории от подтопления.

В настоящее время водосточная сеть состоит из открытых водостоков.

Открытые водостоки запроектированы – в районе жилищного строительства, где уклоны местности более 0,004 промилей. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются переезды по трубам.

2. Защита от затопления (наледей).

Расчистка русел рек Кастахта,  Курунда, Баштала  в целях предотвращения затопления сел в период прохождения весенних паводков. В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления села паводковыми водами предлагается

- расчистка, расширение и углубление русел рек, расчистка перекатов в пределах территории населенных пунктов на участках,  где расположены мосты. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

- принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

- помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки. К сезонным мероприятиям следует отнести ликвидацию шуговых заторов и скоплений донного льда.

3. Организация очистных сооружений  в местах стока в русло р. Катунь и р. Усть-Кокса в с. Усть-Кокса.

Предусматривается выравнивание русла реки Кокса и планировка береговой линии в местах подверженных размыву в с. Усть-Кокса.

По инженерной подготовке территории для нового строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

По инженерной подготовке территории для строительства водопровода рекомендуется:

Наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения водопроводов и определяет специфику бурения водозаборных скважин. Значительная - до двух метров и более - глубина слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают практически все водопроводы прокладывать над поверхностью грунта - на опорах или по эстакадам.

Трубопровод, проложенный над поверхностью грунта, подвергается гораздо более сильным колебаниям температуры, чем при подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются зимние холода, когда тепловые потери с поверхности труб возрастают до недопустимых значений, и угроза их замерзания становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы, прокладывать водопроводы с теплоспутниками, строить промежуточные котельные на водоводах и т.п. Все эти меры, во-первых, требуют немалых затрат, во-вторых, не обеспечивают полной безаварийности сетей. Любая остановка подачи воды в зимний период может обернуться аварией с тяжелыми последствиями, связанной с размораживанием труб и выходом их из строя. Еще одна особенность эксплуатации водопроводов и теплотрасс в северных регионах связана с особенностями гидрохимического состава природных вод, характерными для заболоченных ландшафтов, в частности, с низкими значениями рН и высоким содержанием железа. Стальные трубы, транспортирующие такую воду, подвергаются интенсивному зарастанию и служат значительно меньше своего нормативного срока.

Современные марки трубного полиэтилена - наиболее распространенного материала для производства труб для наружных сетей - обладают высокой хладостойкостью (температура хрупкости не выше -70°С), поэтому работоспособность изготовленных из них труб в условиях Севера не вызывает сомнений. Самый поверхностный анализ показывает, что во многих случаях полимерные трубы могут с успехом заменить традиционно используемые стальные - в водо-, газо- и теплоснабжении, при строительстве технологических трубопроводов. Более того, в подавляющем большинстве случаев такая замена будет экономически целесообразна.

- 1.6. Мероприятия по охране окружающей среды

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных.

Для нужд горячего водоснабжения в индивидуальных котельных  зданий установить водонагреватели. Вид топлива – твердое.

Теплоснабжение магазинов, торговых точек  предусмотрено от индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

Таким образом, состояние атмосферного воздуха в связи с реализацией проекта существенно не изменится.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос,  расчистка прибрежных территорий;

- согласно ст. 6 Водного  кодекса РФ установлено обязательное правило обеспечения свободного доступа всех без исключения лиц к водным объектам общего пользования. В рамках данного требования ВК РФ устанавливается береговая полоса водных объектов общего пользования;

- согласно ст.27 Земельного кодекса устанавливается запрет на приватизацию земель в границах береговой полосы.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки

- 1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения;

- подготовка проекта планировки жилых кварталов.

- 1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории сельского поселения расположено семь памятников истории регионального значения и шесть объектов археологического наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на территории Усть-Коксинского СП Усть-Коксинского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Общая видовая принадлежность | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник павшим в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, Усть- Коксинское сельское поселение, в селе Кастахта, улица Центральная, д. 7Б | Памятник истории | 041610441170005 |
| 2 | Братская могила партизан | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, Усть- Коксинское сельское поселение, село Кастахта, вблизи административного здания по улице Заречная, дом № 1 | Памятник истории | 041610441190005 |
| 3 | Одиночная могила бойца красногвардейца | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, Усть- Коксинское сельское поселение, село Курунда, вблизи дома № 1 по улице Партизанской | Памятник истории | 041610441160005 |
| 4 | Одиночная могила бойца красногвардейца | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, Усть- Коксинское сельское поселение, в окрестности села Курунда, на краю поля | Памятник истории | 041610441180005 |
| 5 | Мемориал воинам- землякам погибшим в бою в 1918-1945 гг. | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, с. Усть- Кокса, ул. Харитошкина, д,4 Б | Памятник истории | 041410057310005 |
| 6 | Обелиск воинам- землякам, павшим в боях за Родину в 19411945 годах | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, село Усть- Кокса, улица Совхозная | Памятник истории | 041510294740005 |
| 7 | Одиночная могила бойца красногвардейцев | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, Усть- Коксинское сельское поселение, село Красноярка, в 60 метрах северо-западнее от жилого дома по улице Красный Яр, 5 | Памятник истории | 041610441200005 |

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории

Усть-Коксинского СП Республики Алтай, проектируемого регионального значения

| Наименование объекта археологического наследия (с расшифровкой пообъектного состава) | Местоположение объекта | Категория охраны | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Громатуха, петроглифы (пообъектный состав не расшифрован) | На одноименной реке (правый приток р. Коксы), в 5-6 км от н.п. Власьевка | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Кастахта, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 0,5 км к Ю от с.Кастахта | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Кастахта (60 сооружений), курганная группа (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 0,5 км к Ю от с.Кастахта | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Кастахтинский останец (пообъектный состав не расшифрован) | Участок карьера каменного резерва № 3, расположен у автодороги Иня – Усть-Кокса – Усть-Кан – Туэкта, в 12 км к В от с.Усть-Кокса, в 1,5 км к ЮВЮ от п. Зернового. Он занимает самый ближний к с. Усть-Кокса Кастахтинский останец | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Красноярска, петроглифы (пообъектный состав не расшифрован) | Расположены в 0,5 км от с. Красноярка | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Усть-Коксинские, наскальные рисунки (пообъектный состав не расшифрован) | Расположены на склоне горы на северо-восточной окраине с.Усть-Кокса | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |

Проектом предусматривается:

1. Требование, предусмотренное частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ), которые включают:

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи;

- Согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения – с Министерством культуры Республики Алтай).

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которым, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. Согласование с Министерством культуры Республики Алтай решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ

Таблица 4

Участки, включенные в границы сел

| номер земельного участка или кадастрового квартала | Площадь участка, га | Категория земель |  | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| с. Усть-Кокса |  |  |  |  |  |
| 04:08:08010138:7,9-11; 04:08:08010138:13-25(1),25(2), | 119,5 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | - |
| 04:08:010601:231, 232, 239, 241, 243-245, 247-250, 252-258, 260-265, 268, 271-272, 276,292-295,516,547 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011308:311 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011313:129-132,134,135, 148-149,160,161,164,216,220-1106 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011313:954 | 68,3 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для общ-делов и топ |  |
| 04:08:011313:1101, 1103 | 0,36 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ижс |  |
| 04:08:011313:1290,1291,1282, 1285, 1283,1243, 1261, 1245, 1217-1221, 1223, 1224,1225,1228-1234, 1236-1238, 1247, 1252, 1254, 1255-1257, 1210, 1258-1260, 1244, 1240, 1216 | 6,44 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ижс |  |
| 04:08:011313:143 | 9,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ипподрома |  |
| 04:08:011313: 145 | 14,3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли населенных пунктов | Для ипподрома |  |
| 04:08:011313:1082 | 2,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под производственную |  |
| 04:08:010103:22,31,32 | 0,65 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:010101:1 04:08:010101: 68-81, 04:08:010101:132-136 | 6,2 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:010101:35,42,43,47,48-67, 04:08:010101:142,150,159 | 4,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Всего | 231,25 |  |  |  |  |
| 04:08:0101 (часть квартала) | 16,85 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Всего | 16,85 |  |  |  |  |
| Итого | 248,1 |  |  |  |  |
| с. Баштала |  |  |  |  |  |
| 04:08:010601:300 | 0,17 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:010601:557 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:010601:545 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:010601:540 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:0101 (часть) | 16,13 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Под производственную |  |
| Итого | 16,9 |  |  |  |  |
| с. Кастахта |  |  |  |  |  |
| 04:08:010701:42 | 0,6 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011310 (часть ) | 31,8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Итого | 32,4 |  |  |  |  |
| п. Курунда |  |  |  |  |  |
| 04:08:010801:32 | 0,5 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011310 (часть ) | 38,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Итого | 38,8 |  |  |  |  |
| с. Власьево |  |  |  |  |  |
| 04:08:011204 часть | 5,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| с. Синий Яр |  |  |  |  |  |
| 04:08:011204 часть | 2,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| п. Тюгурюк |  |  |  |  |  |
| 04:08:011203:362 | 4,1 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011203:475 | 2,6 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011203:480 | 15,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011203:371 | 15,8 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011203:479 (требует размежевания) | 3,5 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:011203:469 | 4,3 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Итого | 45,3 |  |  |  |  |
| п. Красноярка |  |  |  |  |  |
| 04:08:011203:364 | 5,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |

- 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 5

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Усть-КоксинскогоСП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Усть-Кокса | га | разработка проектной документации | 2017-2022 гг |
| 1.2 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Баштала | - | разработка проектной документации | 2017-2032 гг |
| 1.3 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Кастахта, П. Курунда | га | разработка проектной документации | 2017-2022 гг |
| 1.4 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | П. Тюгурюк | - | разработка проектной документации | 2017-2036 гг |
| 2 Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| С. Усть-Кокса |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад на 140 мест | Микрорайон «Восточный» | 120 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2022гг |
| 2.2 | Завершение строительства школы на 275учащихся | общественный центр села | 275 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2. 3 | Здание администрации Усть-Коксинского СП | общественный центр села |  | Реконструкция |  |
| 2.4 | Внешкольные учреждения (дом творчества) | общественный центр села | 14 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг |
| 2.5 | Кафе | район планируемого подцентра | 80 мест | Реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.6 | Автовокзал | район планируемого подцентра | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 2.7 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1,0 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.8 | Крытый рынок | район планируемого подцентра | 21 раб место | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.9 | Многофункциональный развлекательный комплекс | район планируемого подцентра |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2,10 | КБО | район планируемого подцентра | 21 раб место | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.11 | Спортзал | район планируемого подцентра | 540 кв м | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.13 | Детский сад | район планируемого подцентра | 2 шт. по 140 мест кажлый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2. 14 | Школа | район планируемого подцентра | 300 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.15 | Общежитие для медицинских работников |  |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| С. Баштала |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1,0 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.17 | Детский сад | общественный центр села | 60 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.18 | СДК | общественный центр села | 100 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| С. Кастахта |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Детский сад | общественный центр села | 35 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2022гг |
| 2.20 | Общеобразовательная школа | общественный центр села | 20 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.21 | СДК | общественный центр села | ? мест | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.22 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1 га |  | 2017-2032 гг |
| 2.23 | ФАП, аптека | общественный центр села |  | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| П. Курунда |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Детский сад | общественный центр села | 35 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2022гг |
| 2.25 | Общеобразовательная школа | общественный центр села | мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.26 | СДК | общественный центр села | 50 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.27 | Спортивный комплекс | общественный центр села | 1 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.28 | Спортзал | общественный центр села | 150 кв м пола | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| П. Тюгурюк |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Детский сад | общественный центр села | 30 мест | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 2.30 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 2.31 | СДК | общественный центр села | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.32 | ФАП | общественный центр села |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 3 Жилая сфера |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | С. Усть-Кокса | 118 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 3.2 | Индивидуальные жилые дома | С. Баштала | - участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | С. Кастахта | 57 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 3.4 | Индивидуальные жилые дома | П. Курунда | 73 участка | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 3.5 | Индивидуальные жилые дома | П. Тюгурюк | 103 участка | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 3.6 | Индивидуальные жилые дома | С. Власьево | 12 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 3.7 | Индивидуальные жилые дома | С. Синий Яр | - участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
| 4 Производственная сфера |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Завод по расфасовке трав | с. Усть-Кокса, 100 м к юго-востоку от селитебной территории. | 2,0 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 4.2 | БРУ (бетонно-растворный узел) | с. Усть-Кокса |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 5 Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | Все населенные пункты сельского поселения | 4 шт. Усть-Кокса, по 1 шт. в остальных н.п. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6 Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | С. Усть-Кокса | 116 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 18 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | С. Баштала | 10,0 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 4,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | С. Кастахта | 9,2 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 3,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | П. Курунда | 10,0 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 3,9 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.5 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | П. Тюгурюк | 8,8 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 3,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.6 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | С. Власьево | 2,0 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | - км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.7 | Мосты | С. Баштала через р. Башталинка по ул. Центральная, Речная | 2 шт. | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 6.8 | Мост | через р. Башталинка по дороге Усть-Кокса - Кастахта | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6,9 | Мост | П. Тюгурюк через р. Кокса | 1 шт. | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 6.10 | Мост | С. Кастахта 2 шт. | 2 шт. | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 6.11 | Пешеходные мосты | С. Усть-Кокса | 2 шт. | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 7 Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопроводные сети | С. Усть-Кокса | 24,8 км | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 18,9 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.2 | Водопроводные сети | П. Тюгурюк | 9,1 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.3 | Водопроводные сети | с. Баштала | 1,1 км | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 15,2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.4 | Водопроводные сети | с. Кастахта | 8,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.5 | Водопроводные сети | Пос. Курунда | 8,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.6 | Резервуары чистой воды | С. Усть-Кокса | 2 шт. по 250 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.7 | Скважина | С. Усть-Кокса | 2 шт | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.8 | Резервуары чистой воды | П. Тюгурюк | 4 шт 50 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.9 | Скважина | П. Тюгурюк | 2 шт (8,4 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.10 | Резервуары чистой воды | с. Баштала | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.11 | Скважина | с. Баштала | 2 шт (9,3 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.12 | Скважина | с. Кастахта | 2 шт (13,3 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.13 | Резервуары чистой воды | с. Кастахта | 2 шт 60 и 65 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.14 | Водонапорная башня | Пос. Курунда | 3 шт. 65, 60, 65 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.15 | Скважина | Пос. Курунда | 2 шт (6,6 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.16 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | С. Усть-Кокса | 18 шт (100-630 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.17 | Линии электропередач 10 кВ | С. Усть-Кокса | км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.18 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | П. Тюгурюк | 6 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.19 | Линии электропередач 10 кВ | П. Тюгурюк | 3,7 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.20 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Баштала | 5 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.21 | Линии электропередач 10 кВ | с. Баштала | 2,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.22 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Кастахта | 1 шт (160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.23 | Линии электропередач 10 кВ | с. Кастахта | 0,15 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.24 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | Пос. Курунда | 3 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.25 | Линии электропередач 10 кВ | Пос. Курунда | 0,75 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.26 | Котельная | С. Усть-Кокса | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.27 | Тепловые сети | С. Усть-Кокса | 29,7 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон ТКО | С. Усть-Кокса на территории Горбуновского СП | 1 шт. | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 8.2 | Мусоросороперерабатывающий завод | С. Усть-Кокса | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.3 | Полигон ТКО | П. Тюгурюк | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.4 | Полигон ТКО | Пос. Курунда | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.5 | Кладбище | С. Усть-Кокса | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.6 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | П. Тюгурюк | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.7 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | К югу от с. Кастахта | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.8 |  |  |  |  |  |

- 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 6

Параметры функциональных зон Усть-КоксинскогоСП  Усть-Коксинского района РА

| Функциональные зоны и их параметры |  | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая зона (822,3 га) | Застройка усадебного типа, малоэтажная жлая застройка | Жилые дома усадебного типа, блокированные жилые дома, малоэтажные жилые дома | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, с. Синий Яр, пос. Курунда, с. Власьево, п.Тюгурюк | планир. 0,20 га Х363 шт. | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (53,1 га) | Учреждения образования | Детский сад | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 5 объектов | Местного значения муниципального района |
|  |  | Школа | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 5 объектов |  |
|  | Учреждения культуры | СДК | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 5 объектов | Местного значения муниципального района |
|  | Учреждения здравоохранения | Больница,ФАП, аптеки | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 6 объектов | Местного значения муниципального района |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Плоскостные спортивные сооружения | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 5 объектов | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия торговли и общественного питания | Магазин смешанных товаров | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк |  | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры ( 394,7га) | Зона внешнего транспорта ( 160 га) | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | Усть-Коксинское СП | 160,0 га | Регионального значения |
|  | Зона улично-дорожной сети (190 га ) | Улично-дорожная сеть | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 190,0 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Зона воздушного транспорта | Аэропорт сущест и планир | К востоку от с. Уст-Кокса | 14,9 га |  |
|  | Сооружения и объекты инженерной инфраструктуры | Объекты транспортной инфраструктуры | С. Усть-Кокса | 29,8 га |  |
|  |  | Объекты связи | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк |  | Местного значения муниципального района |
|  |  | Объекты водоснабжения |  |  |  |
| Зона рекреационного назначения (40,2 га) | Озеленение общего пользования | Детская площадка | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 8 шт.3,9 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Турбазы | п.Тюгурюк | 3,4 га |  |
|  |  | Ипподром |  | 27,3 га |  |
|  |  | Озеленение общего пользования | с. Баштала, с. Кастахта, п.Тюгурюк | 5,6 га |  |
| Зона специального назначения (8,9 га, 4,9 га в границах н.п.) |  | Скотомогильник с захорогением в ямы | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 4 шт.0,4 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Кладбище | С. Усть-Кокса, с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 6,0 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Полигон ТКО | с. Баштала, с. Кастахта,, , пос. Курунда, п.Тюгурюк | 2,5 га | Местного значения муниципального района |
| Производственная зона (20,5 га) |  | МУП «Тепловодстрой Сервис» | С. Усть-Кокса | 17,4 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Склады га |  |  |  |
|  |  | Лесхоз |  |  |  |
|  |  | АБЗ |  |  |  |
|  |  | Маслосырзавод |  |  |  |
|  |  | Мясокомбинат | Около с. Власьево | 3,1 га |  |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения (29,7 га, в том числе 23,8 в границе н.п.) |  | Объекты сельскохозяйственного производства С. Баштала 10,9 га | Усть-Коксинское СП | 29,7 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства с. Усть-Кокса 11,9 га |  |  |  |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства с. Кастахта 2,1 га |  |  |  |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства 4,8 га пос. Курунда |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования (85035,5 га , в т.ч. 203,4 га в границе н.п.) | Зона сельскохозяйствен ных угодий и прочих земель (84628,7 га за границей н.п.) 203,4 га в границах н.п. | - | В границах Усть-Коксинского СП | - | - |
| Зона защитных лесов 87136 га, в том числе: 45908 га сельские леса, 41228 га лесной фонд) | - | - | В границах Усть-Коксинского СП | - | - |
| Зона акваторий ( 383 га) |  |  | В границах Усть-Коксинского СП |  |  |
| Зона особо охраняемых территорий и объектов (27 га) |  |  | В границах Усть-Коксинского СП |  |  |

- 5. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана Усть-КоксинскогоСП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Усть-Коксинскогосельского поселения Усть-Коксинского района | га | 173812,0 | 170324,0 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 123814,7 | 84634,5 |
|  |  | % |  |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1033,3 | 1419,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Усть-Кокса | га | 645,5 | 893,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Баштала | га | 100,9 | 117,8 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Кастахта | га | 74,3 | 106,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Курунда | га | 54,4 | 93,2 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Тюгурюк | га | 114,7 | 152,0 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Синий Яр | га | 4,8 | 7,1 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Власьево | га | 20,3 | 25,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Красноярка | га | 18,4 | 23,7 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 181 | 211,8 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 41228 | 87136 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли запаса | га | 7145 | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 383 | 383,0 |
|  |  | % |  |  |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 27,0 | 27,0 |
|  |  | % |  |  |
| I | Общая площадь территории в границе населенных пунктов | га | 1033,3 | 1416,2 |
|  | Функциональные зоны |  |  |  |
|  | - жилой | га | 749,8 | 822,4 |
|  | - общественно-деловой | га | 45,4 | 53,1 |
|  | - производственного использования | га | 17,4 | 17,4 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 209,1 | 219,6 |
|  | - рекреационного назначения | га | 5,6 | 67,5 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 61,5 | 203,4 |
|  | - территория объектов сельскохозяйственного производства | га | 22,8 | 22,8 |
|  | - специального назначения | га | 10,0 | 10,0 |
|  | В том числе специального назначения ,связанная с государственными объектами |  | 5,1 | 5,1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 5596 | 7662 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 37 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 5,4 | 5,4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
|  | канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 50 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 7 | 50 |
|  | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 90 |
|  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км |  |  |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с. Усть-Кокса | куб. м/в сутки |  | 566,7 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений с. Баштала | куб. м/в сутки |  | 180 |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений пос. Тюгурюк | куб. м/в сутки |  | 172 |
|  | Производительность водозаборных сооружений с. Кастахта | куб. м/в сутки |  | 128,3 |
|  | Производительность водозаборных сооружений пос. Курунда | куб. м/в сутки |  | 194,6 |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. |  |  |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 25,9 | 86,3 |
| 6.1. | Скотомогильники | единиц | 4 | 4 |
| 6.2 | Полигон ТКО | единиц | 5 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 7 | 8 |